厦门市民健康卡技术要求

1. IC卡应符合ISO7816国际标准所规定的各项标准。

2.以8K 位接触式逻辑加密芯片为载体，容量为 1K x 8 Bits EEPROM，带写保护功能及编程安全码认证功能。

3.卡规格尺寸应符合国际标准尺寸。

4.功能测试、触点位置必须符合ISO/IEC7816标准中的规定。

5.湿度条件卡尺寸的稳定性：应符合ISO7810标准中的规定。

6.耐化学性：应不呈现任何有害影响。

7.动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡应保持其功能完好，且不应有任何破裂。

8.紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

9.粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开。

10.静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

11.卡片质料：PVC。

12. IC卡数据保存10年，可擦写作万次以上，而不至芯片产生异状及破损。

13. 贴合性须紧密，不能产生圆角开口及透明表层剥落。

14.卡片边绝缘毛边(齿锯状毛边)凸起高度不得超过平面0.08mm，不影响IC卡芯片表面接触读写器。

15.卡片弯曲度：裁制完成之卡必须平直，其曲度、垂直间隙必须在1.27mm以下。

16.版面印刷，按照用户方提供的卡样和要求进行印刷；所有健康卡正面图案及背面图案可根据采购人要求进行定制。

17.支持市面上读卡器读取，包括支持医院现有智能读卡器(YKT-3-ⅡW、YKT-3-Ⅱ(-C)、YKT-2-U、YKT-2-C、YKT-2-S、YKT-2-Ⅱ、YKT-5-Ⅱ)的智能识别应用。
18.所有IC卡芯片卡号必须与卡面号一致。

19. 中标人负责及承担IC卡（也称厦门市民健康卡）的初始化，包含卡号及数据加解密处理写入卡片。投标人所提供的IC卡需可直接在采购人现有的系统包括HIS、EMR、PACS等系统中进行卡片读取、建卡并使用。 

